防护用品采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防辐射衣 | 8 | 合同签订后三十天内 | 核心产品 |
| 2 | 防辐射帽 | 17 | 合同签订后三十天内 |  |
| 3 | 防辐射围领 | 20 | 合同签订后三十天内 |  |
| 4 | 防辐射裙 | 11 | 合同签订后三十天内 |  |
| 5 | 医用射线性腺防护帘 | 8 | 合同签订后三十天内 |  |
| 6 | 护边型医用射线防护眼镜 | 3 | 合同签订后三十天内 |  |
| 7 | 医用射线防护帘 | 3 | 合同签订后三十天内 |  |
| 8 | 防护衣衣架 | 2 | 合同签订后三十天内 |  |

总预算：9.8万元

一、技术参数

（一）防辐射衣（双面连体短袖6件、双面分体短袖2件）

1.材料要求：内部X线防护材料为含铅材料；外部材料防水；

2.铅当量：前≥0.5mmPb；后袖≤0.25mmpb；

3.防护性能：在不同的KV值的情况下均可达到或超出标示的当量值；

4.需提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的含铅材料报告单；

5.质保期：不少于十二个月原厂免费质保。

（二）防辐射帽（成人防护帽10件、儿童防护帽7件）

1.材料要求：内部X线防护材料为含铅材料；外部材料防水；

2.铅当量：≥0.5mmPb

3.防护性能：在不同的KV值的情况下均可达到或超出标示的当量值；

4.需提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的含铅材料报告单；

5.质保期：不少于十二个月原厂免费质保；

（三）防辐射围领（成人：13件、儿童：7件）

1.材料要求：内部X线防护材料为含铅材料；外部材料防水；

2.铅当量：≥0.5mmPb；

3.防护性能：在不同的KV值的情况下均可达到或超出标示的当量值；

4.需提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的含铅材料报告单；

5.质保期：不少于十二个月原厂免费质保。

（四）防辐射裙（成人短裙5件、儿童短裙6件）

1.材料要求：内部X线防护材料为含铅材料；外部材料防水；

2.铅当量：≥0.5mmPb；

3.防护性能：在不同的KV值的情况下均可达到或超出标示的当量值；

4.需提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的含铅材料报告单；

5.质保期：不少于十二个月原厂免费质保。

（五）医用射线性腺防护帘（成人3件、儿童5件）

1.尺寸：成人尺寸≥60*120厘米；儿童尺寸：≥60*80厘米；

2.材料要求：内部X线防护材料为含铅材料；外部材料防水；

3.铅当量：≥0.5mmPb；

4.防护性能：在不同的KV值的情况下均可达到或超出标示的当量值；

5.需提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的含铅材料报告单；

6.质保期：不少于十二个月原厂免费质保。

（六）护边型医用射线防护眼镜（3副）

1、材料要求：X线防护材料为含铅玻璃；镜框为树脂材料；

2.铅当量：≥0.5mmPb；

3.防护性能：在不同的KV值的情况下均可达到或超出标示的当量值；

4.需提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的含铅材料报告单；

5.质保期：不少于十二个月原厂免费质保。

（七）医用射线防护帘(3个）

1.尺寸：≥200×66×35cm+66х40cm；

2.双联升降式、可同时升降、任意定位；

3.材料要求：内部X线防护材料为含铅材料；外部材料防水；

4.铅当量：≥0.5mmPb；

5.防护性能：在不同的KV值的情况下均可达到或超出标示的当量值；

6.需提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的含铅材料报告单。

5.质保期：不少于十二个月原厂免费质保

（八）防护衣衣架(2个）

1.不锈钢材料、底部配有带医用静音脚轮，可全方位移动，任意定位。

2.立柱上≥6个挂钩。

3.质保期：不少于十二个月原厂免费质保。

二、评分办法

综合评分表

| 指标、分值 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （70分） | 技术参数响应 （28分） | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 综合性能及先进性（15分） | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。 按五个等级评分，满分15分：优秀15分，良好11分，较好7分，一般3分，差0分。 |  |
|  | 售后服务（10分） | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。 按五个等级评分，满分10分：优秀10分，良好8分，较好6分，一般4分，差0分。 |  |
|  | 质量保证期 （7分） | 在满足招标文件要求的得基本分3分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加1分,满分7分。 |  |
|  | 产品业绩 （10分） | 提供自 2018年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同（以核心产品为准），每提供一个得 2 分,最多得 10 分。（备注：以上证明材料通过制作投标文件系统上传，业绩合同日期以签订时间为准。否则不得分） |  |
| 价格分 （30分） | 投标报价 （30分） | 要求如下： ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价 ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100； ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |